- 水声传感网络通信与监测平台

- 技术要求

- 1.超声波水下通讯传感器  技术参数（1套）

供电：电池供电（12V±10%）

通讯距离:100m

水声通讯速率:96bps

响应速率：3s

上位计通讯:RS485,ModbusRTU协议

耐压:100米水深

工作温度：0℃～60℃（不结冰）

防护等级：IP68

电缆线长：10米

壳体材质：ABS

CPU: Core Ultra7 155H,Inteli7

线程数：22线程

内存频率：5600MHZ

内存：大于等于32GB

硬盘容量：1-2TB

屏幕色域：100%sRGB

屏幕刷新率：120Hz

屏幕类型：LCD

屏幕尺寸：16-16.9英寸

屏幕分辨率：2560*1600

显卡：专业工作站显卡

显示端口：HDMI接口

- 2.超声波开发板  技术参数（2套）

- CPU内核：Cortex-M4

- Flash:512KB

- SRAM:192K

- ADC:12位、10位、8位、6位

- 定时器：10个通用定时器、2个高级定时器、2个基本定时器

- 数据总线宽度：32位

- 最高系统时钟频率：168M

- 仿真器：J-LINK

- 3.超声波换能器 技术参数（2套）

- 频率：35KHz±5%

- 建议量程：500m

- 最小阻抗：150Ω±20%

- 电容量：23000pF±20%

- 工作电压：峰值电压＜300Vpp

- 工作温度：-40~ +80℃

- 压力≤10公斤或者1MPa

- 角度：水平无方向

- 防护等级：IP68

- 线长：10米

- 4.水听器  技术参数（2套）

- 大带宽：20Hz~20kHz

- 高灵敏度：-173 dB re 1V/µPa

- 内置 40dB 放大器

- 高线性度

- 小尺寸，小重量

- 5.超声波水下避障传感器  技术参数（1套）

- 1）单波束避障传感器

- 量程：0-100米（清水中）

- 测量精度：±0.5%

- 通信：ModBus-RS485 标准协议

- 供电：10.8 VDC～26.4VDC

- 环境温度：-20℃< .C <60℃

- 防护等级：IP68,耐压 150m

- 2）多波束避障传感器参数

- 集成 8个方向的换能器，对8个方向发射超声波进行测距，可同时查看八个方向的距离值，用于水下通讯，水下定位，水下地形地貌的初步窥探。

- 量程： 10m

- 盲区： 20cm

- 测量精度：±0.5%

- 通信：ModBus-RS485 协议

- 轮询八个通道响应时间

- （主动上传）：200ms/次

- 供电：10.8 VDC～26.4VDC

- 环境温度：-20℃～60℃

- 防护等级：IP68，耐水压 150m

- 6.超声波环扫声呐  技术参数（1套）

- 额定电压：24 VDC

- 电压范围：21.6 VDC～26.4 VDC

- 盲区距离：≤25 CM

- 测试距离：0.25 ～ 10 m

- 环境温度：-5℃～60℃

- 探头电缆：4 芯带屏蔽电缆（线长根据需求）

- 扫描时间：60 s/圈

- 输出方式：RS485

- 成像方式：上位机水平成像

- 防护等级：IP68，耐水压 100m

- 7.手持式测深仪：   技术参数（1套）

- 可搭配各种单波束，多波束水下测距传感器，实时读取换能器或者传感器的信号，可通过信号进行相关研究。也可以实时读取实际测量距离，可随身携带，

- 量程：依据配套的传感器量程而定

- 测量精度：±0.5%（最大量程）

- 供电：18650充电锂电池

- 对外供电：DC 12V~25.6V 100mA

- 环境温度：-20℃< .C <60℃