非接触式形变测量软件系统主要技术参数、指标如下：

1.	配备800×600mm²大型镜头畸变校正板，内建镜头畸变标定程序；

2.	构建X, Y坐标，能以静态/运动点作为坐标原点、定义坐标方向，分析相对运动关系；提供快捷的坐标系切换工具，实现目标在相对静止——相对运动之间切换，并获得可视化结果；

3.	提供摄像机防抖功能和拍摄角度、倾斜像平面标定校正功能；

4.	配备定制的散斑快速制作工具；

5.	支持GPU加速，大幅提高运算速度；

6.	测量全场位移、全场应变分量（线应变、切应变、主应变）；

7.	测量工程应变，包括无限小应变（Infinitesimal）、格林-拉格朗日（Green-Lagrange）应变张量和欧拉- 阿尔曼斯（Euler-Almansi）应变张量；

8.	应变测量精度达到50个微应变；

9.	使用二维伪彩云图实时展示全场位移、全场应变分布情况，提供矢量箭头实时指示变化量和变化趋势；可自定义选取局部区域与整体区域同时展示，作为参考对照；支持自设伪彩颜色对应变量展示范围；

10.	提供检测线、虚拟引伸计，提取指定切线上的位移或应变数据，提供图表展示每个时刻该切线上的位移、应变情况；

11.	提供动态/静态坐标系下的位移、距离、速度、加速度、角度、角速度、运动轨迹等结果；

12.	提供无限个跟踪点，多种跟踪算法（相关性、象限、重心、交叉点、拐角轮廓、虚拟点等），应对复杂的运动跟踪环境；

13.	基于象限或目标轮廓重心算法，自动搜寻并放置符合跟踪的点；

14.	可对暂时被遮蔽跟踪点进行预测跟踪，避免分析过程中断，确保其轨迹、测量数据连贯可读；

15.	提供跟踪点 FFT 频谱分析功能，测量振动频谱；

16.	提供FIR, Spline和CFC等数据拟合功能，消除数据抖动；

17.	提供图像增强、优化功能，如亮度、对比度、Gama 值、RGB 通道调整等；

18.	提供模板保存功能，应对多次重复试验；

19.	导出实验分析得动态或静态坐标系的位移场、应变场、图表、数据表，以及上述结果随时间变化的视频；

20.	具备可拓展性，便于系统升级更进。