物联网设备通信模块技术要求

- 根据学校启东箱厂物联网科研项目的需要，需要具有2G、3G网络制式下的多频段支持，可实现全球移动无线网络的漫游接入（运营商：中国联通）；

- 通信模块需为国际知名厂商，具有CE、FCC认证；

- HSPA+ 下行 21.0Mbps，上行 5.76Mbps

- Quad Band GPRS and EDGE

- 3GPP release 7 compliant

- 内置 UDP/TCP/FTP/SMTP

- 温度范围：-40℃ to +85℃

- 输出功率：

-Class 4(2W,33dBm) @GSM 850/900

-Class 1(1W,30dBm) @GSM 1800/1900

-Class 3(0.25W,24dBm) @UMTS

-Class E2(0.5W,27dBm) @EDGE 850/900

-Class E2(0.4W,26dBm) @EDGE 1800/1900

- 灵敏度：

111 dBm @UMTS

109 dBm @GSM 850/900MHz

111 dBm @DCS1800/PCS1900NHz

- 自甲方验收合格之日起，乙方承诺合同内产品售后质量保证期1年，终身维护；

- 自甲方验收合格之日起，乙方承诺三年内故障率超出3%的部分提供免费维修；

- 交货期：签订合同后1周内，货到验收后一次性付款；

- 本次采购数量600套通信模块，组装后根据学校启东箱厂的科研项目需要发往启东交货。