技术规格及要求

一、项目概况

上海海事大学法学院报告厅多媒体系统启用于2008年，至今已近13年，扩声系统、拾音系统、视频传输系统都已严重老化，已影响教学和办公。本次多媒体系统采购除扩声系统、拾音系统外，增加音视频网络控制系统、LED大屏显示系统。本次项目对相应的设备更新改造。
投标货物要求一览表如下：
	序号
	设备名称
	技术指标
	国别
	数量
	单位
	参考品牌

	一、扩声系统

	1
	主扩柱形阵列音箱（6*4寸）
	音箱类型：6x4寸全频钕磁单元
频率响应：90HZ-18KHZ
标准阻抗：8欧姆
额定输入功率：200W
灵敏度：98DB
最大声压级：102db
标称覆盖角(H*V)：80°* 80°
连接件:2×NEUTRIK NL4MP四芯插座，1+ 1-
音箱尺寸（L*W*D）：784*139*190mm
音箱重量：7Kg
	中国
	2
	只
	WMMAV，SUIM，昇博士

	2
	辅助柱形阵列音箱（2*4寸）
	音箱类型：2x4寸全频钕磁单元
频率响应：90Hz-18KHz
标准阻抗：8欧姆
额定输入功率：80W
灵敏度：93db
最大声压级：95db
标称覆盖角(H*V)：80°* 80°
连接件:2×NEUTRIK NL4MP四芯插座，1+ 1-
音箱尺寸（L*W*D）：229*139*190mm
音箱重量：3.5Kg
	中国
	8
	只
	WMMAV，SUIM，昇博士

	3
	主扩功率放大器
	立体声8Ω 2×300W,                立体声4Ω 2×450W
桥接单声道模式 8Ω: 900W
频率响应（1W）: 20Hz-20kHz，+1/-1dB
总谐波失真（THD): ≤0.1%
阻尼系数: ≥300:1
转换速率: 40V/us
信噪比（A计权）: ≥80dB
输入灵敏度（额定功率8ohms）: 0.775V or 1.0V 1.5V
输入阻抗（额定）: 20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡）
分离度: ≥65dB
压缩比: 20:1
电源: AC 220V 50-60Hz
机箱尺寸: 483mm×88mm×412mm
重量: 16.5kg
	中国
	1
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	4
	辅助功率放大器
	立体声8Ω 2×300W,                立体声4Ω 2×450W
桥接单声道模式 8Ω: 900W
频率响应（1W）: 20Hz-20kHz，+1/-1dB
总谐波失真（THD): ≤0.1%
阻尼系数: ≥300:1
转换速率: 40V/us
信噪比（A计权）: ≥80dB
输入灵敏度（额定功率8ohms）: 0.775V or 1.0V 1.5V
输入阻抗（额定）: 20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡）
分离度: ≥65dB
压缩比: 20:1
电源: AC 220V 50-60Hz
机箱尺寸: 483mm×88mm×412mm
重量: 16.5kg
	中国
	2
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士


1.八路直通通道+八路时序通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（0~999s)

2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操

3.十组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷

4.2.4寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态

5.欠压、超压检测及报警功能

6.单路额定输出电流最大13A，总输出达30A，总功率最大不超过7000W，单路最大功率2500W

7.支持多台设备级联控制（6.35接口），级联状态可自动检测及装置

8.配置RS232.485串口，支持外部中央控制设备控制

9.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置

	10.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作
	中国
	2
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	6
	数字音频矩阵
	1、内部采用了高精度浮点运算的 DSP 处理芯片
2、支持手机、平板控制与分布式云控制APP
3、支持自动混音、自动增益、反馈消除、噪声消除模块等DSP音频处理
4、支持8路输入，每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡
5、支持8路输出，每通道：31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器
6、支持Web控制访问控制界面
7、全功能矩阵混音功能，扩展电话网络接口、Dante接口
8、输入每路支持48V幻象电源
9、内置自动摄像跟踪功能
10、支持场景预设功能；
11、断电自动保护记忆功能；
12、1U全铝机箱
	中国
	1
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	二、拾音系统


1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。

2、先进的数字导频技术，独立 锁定，可多台无线麦克风同时使用。

3、采用了高精度浮点运算DSP处理芯片

4、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试

5、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器

6、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式

7、内置多种音效模式，还可以私人订制音效.

8、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性

9、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面

10、主机提供USB串行控制接口。

11、无线音频范围：U H F 4 7 0 M H z ~ 9 6 0 M H z

12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB)

13、功能显示：LED

14、调节方式：FM

15、最大频偏：±45KHz

	16、工作距离：100m
	中国
	1
	套
	WMMAV，SUIM，昇博士

	2
	无线鹅颈话筒
	1、专业可编程网络控制数字音频话筒工作站，标准1U机箱设计。
2、先进的数字导频技术，独立 锁定，可多台无线麦克风同时使用。
3、采用了高精度浮点运算DSP处理芯片
4、工作站软件可通过主机背部的USB接口进行网络连接调试
5、工作站软件支持通道音量加减、激励器、效果器、自动反馈抑制器
6、内置场景模式，不同人员同场景采用不同的模式
7、内置多种音效模式，还可以私人订制音效.
8、内置15段EQ调节，可模拟各种话筒EQ特性
9、软件包括了一个基于 Windows 操作平台的全新控制界面
10、主机提供USB串行控制接口。
11、无线音频范围：U H F 4 7 0 M H z ~ 9 6 0 M H z
12、频率响应：40HZ-15KHZ(3dB)
13、功能显示：LED
14、调节方式：FM
15、最大频偏：±45KHz
16、工作距离：100m
	中国
	3
	套
	WMMAV，SUIM，昇博士


1. 5路卡侬6.35复合插头信号输入，2路卡侬信号输出。

2. 每路卡侬信号输入（6.35输入不提供48V供电）带独立的增益调节功能和49V供电开关。

3.. 线路输入莲花接口，带独立的增益调节功能。

4.. 音乐输入莲花接口，带独立的增益调节功能。

5. 线路输出莲花接口，带独立的增益调节功能。

6.输出莲花接口，带独立的增益调节功能。

7. 系统卡侬信号输出，带独立的增益调8. 话筒和线路输入信9. 专业数字反馈抑制模块，直通/反馈模式可转换，带话筒一键校正功能。

技术参数：

供电方式：AC~220V，50Hz 

消耗功率：20W

频率响应：20Hz-20KHz

采样率：32KHz

THD:<0.1%@1KHz

信噪比：>90dB

信号延时:<11ms

CMRR：>25dB（50Hz至20KHz）

输入阻抗： 话筒输入：47KΩ，线路输入：10KΩ，音乐输入：10KΩ

输出阻抗： 主输出：220Ω，线路输出：1KΩ，录音输出：1KΩ

	尺寸：430x250x44mm
	中国
	1
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	三、视频传输系统

	1
	HDMI2.0矩阵
	☆ 符合HDMI2.0b和HDCP 2.2/1.4规范
☆ 视频分辨率最高支持4K2K@60Hz (YUV 4:4:4)
☆ 支持18Gbps视频带宽
☆ 支持Dolby Vision，HDR10+和HLG
☆ 所有HDMI输出口都支持4K->1080P视频缩放功能
☆ 支持的HDMI音频格式高达7.1高清音频通道
  (LPCM，Dolby TrueHD和DTS-HD Master Audio)
☆ 支持剥离HDMI源的音频给同轴音频口和模拟音频口输出
☆ 支持ARC功能，可以将HDMI显示设备的音频回传到同轴音频口和模拟音频口输出
☆ 支持CEC控制显示，以及智能EDID管理
☆ 1U机架安装设计，带有前面板OLED显示屏
☆ 通过前面板按键，红外遥控器，RS-232，LAN和Web GUI控制
	中国
	1
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	2
	HDMI2.0光电混合线缆
	1*    19+1PIN 公对公 HDMI CABLE                                                                     2*    24K 镀金接头                                                                          3*    黑色4C*OM3+1P+5C                                                                                                                                             4*   支持3840*2160P/60HZ (速率=18G)
	中国
	2
	根
	WMMAV，SUIM，昇博士

	四、音视频网络控制系统


智能控制网关是Yuxuan-sys团队设计研发的YX-Linux5.0代版本，育轩YX-Linux5.0 是一台企业级的控制系统，支持家居、商 业和政府应用。YX-Linux5.0 具有 linux、GoogleV8内核控制引擎、人工智能技术，构成了现代联 网家居或商业建筑的核心，能够在整个场所范围内管理和集成 各种不同的技术，令生活更轻松、更环保、更高效以及更享受。

1、控制主机Linux内核；

2、支持分辨率1024*600

3、支持2路RS232，2路可编程双向RS232

4、支持1路RS85

5、支持2路IR、2路I/O、4个RELAY接口

	6、7寸入墙底壳的尺寸是202*106*52mm
	中国
	1
	台
	WMMAV，SUIM，昇博士

	2
	交换机
	8口POE千兆交换机
	中国
	1
	台
	TPLINK，华为，水星

	3
	无线AP
	国产优质
	中国
	1
	台
	TPLINK，华为，水星

	五、大屏显示系统

	1
	P2.0室内全彩显示屏
	1、结构说明：像素点采用1红1蓝1绿三合一；安装方式：钢挂贴墙式安装
2、室内 Q2全彩单元板显示效果更加清晰细腻；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等.
3、模组尺寸：320mm*160mm ，模组分辨率160点×80点；整屏分辨率：3840点*2080点，显示尺寸面积：3.84m×2.08m= 7.99㎡                                                  
4、驱动器件：采用动态行驱动芯片 ，具有支持亮度调节功能。
5、★工作电压：在4.5VDC能正常工作
6、 ★工作环境：能满足—20℃ ~ 50℃ 正常工作
7、★像素点间距：≤2mm ；最佳视角：水平≥140°，垂直≥130°                                                      
8、物理密度：≥250000点/㎡
9、★刷新频率：≥3200Hz；
10、★最大对比度：≥5000：1
11、★校正后白平衡亮度：≥500cd/m2  
12、 ★色度均匀性   ：≤0.0042，亮度均匀性   ：≥95%   
13、 ★色温：3000K-18000K具有可调整性                             
14、★灰度级数：大于或等于15bit   
15、★平均无故障时间：≥10000小时
16、★平整度：≤0.20mm；
17、★最大功耗：≤440W /㎡，平均功耗≤140W/㎡
18、★产品具有防磕碰功能。
19、★产品具有断电不丢失数据功能：连续工作时间：大于等于7*24hrs，支持连续不间断显示。
20、★产品具有监测功能：对屏体的电压，温度，信号等情况进行监测。
21、★产品边缘具备边缘亮暗线调节功能。
22、★产品支持信号双备份：双备份信号数据通道，当一路信号中断，另一路备份信号无缝拼接启动。
23、★产品支持双电源备份技术：双备份电源供电，当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示。
以上参数本项标有★的技术参数需提供由国家权威机构CMA、CAL、CNAS认证并出具的检测报告复印件并加盖原厂公章复印件备查。
24、★生产厂商通过3C，CE,ROHS，FCC认证，CB认证，（提供有效的证书复印件，加盖制造商公章）
25、★为保证产品质量、供货渠道的合法性提供制造相应证明文件。(是质保函和授权书)
26、▲因LED显示屏是电子产品，必须通过国家:GB/T9254-2008A级电源端子传导骚扰电压测试； GB/T9254-2008A级辐射骚扰测试； GB17625.1-2012级谐波电流测试； GB/T17618-2015级静电放电抗扰度测试；产品抗干扰等级为Class A级（提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件加盖制造商公章）
27、▲ 为了保证客户室内安全无火灾隐患，LED显示屏产品必须通过国家防火阻燃最高标准V-0级（（提供检测报告复印件并加盖制造商公章）
28、▲产品须经过国家GB/T2423.3-2016测试标准，在温度为85℃和湿度85%情况下，保证150H以上无故障运行。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告复印件加盖制造商公章）
29、▲为了观众身体不受蓝光伤害，LED显示屏必须通过蓝光无风险危害检测。（提供国家级的质量监督检验中心检测报告复印件并加盖制造商公章）
30、▲为确保屏体在不同环境温度的影响下仍可正常工作使用，要求投标人所投LED显示屏须通过-40℃一80℃的高温环境运行测试。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖制造商公章）
31、▲为了保证设备的安全性能以及人身安全,要求投标人所投LED显示屏在受到持续1min的AC1500V高压冲击下，屏体仍可正常通电工作。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告报告复印件加盖制造商公章)
32、▲为了保证工作场所的无噪音影响，LED显示屏必须通过噪声实验，≤20dBA(符合NR-10及以上标准级别）。（提供具有国家级质量监督检验中心的检测报告复印件并加盖制造商公章）
33、▲所用产品符合电子产品有害物质限制使用认证，提供产品认证证书
34、▲为了保证显示屏产品质量稳定和可靠性，LED显示屏必须在国家级检测中心，通过高低温循环实验，低温启动实验，高温负荷实验，恒定湿热实验 （4大类）。（提供国家级质量监督检验中心的检测报告复印件加盖制造商公章）
35、▲生产厂商具有安全生产标准化证书，具有GJB9001C-2017国家军工管理体系证书。（提供相关证书复印件并加盖制造商公章）（这里有两个证书）
36、▲LED显示屏生产厂商必须入围中国品牌500强。（提供相关证书复印件并加盖制造商公章，提供网址现场认证）（我们的网址是http://yzwb.sjzdaily.com.cn/zs/zixun/2019/0604/23940.html）
37、▲为了显示屏的良好体验，更好的兼容性，LED显示屏单元板和电源，控制系统，视频处理器，动力柜必须是同一品牌。（提供相关产品的3C证书复印件，加盖制造商公章）（注意，如果这条导入，以下系统电源全部写强力巨彩品牌）
38、▲为了产品安全可靠，所投LED显示屏制造商获得国家机构联合认定为的：国家级认定企业技术中心。（提供相关政府批文复印件，加盖制造商公章）
	中国
	7.99
	平方
	强力，三思，洲明


是诺瓦推出的新款接收卡，单卡带载 256×256 像素。支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性，给用户带来更加细腻的画面。

接收卡硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。

硬件设计：

集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。

采用千兆网口，可以连接 PC 端。

软件设计：

支持逐点亮色度校正。

支持接收卡预存画面设置。

支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。

支持 5Pin 液晶模块。

	
	中国
	36
	张
	灵星雨、卡莱特、诺瓦

	3
	播控软件
	一款功能强大的多屏多节目多窗口的导播软件，拥有如下特性：
1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；
2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；
3. 页面支持一个或多个窗口；
4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；
5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页；
6. 可实现多台异地显示屏同步播放；
7. 可通过一台计算机的NovaStudio远程控制和发布播放方案到其它显示屏的NovaStudio;
	中国
	1
	套
	灵星雨、卡莱特、诺瓦

	4
	控制电脑
	带串口、独立显卡
	中国
	1
	台
	国产优质

	5
	视频处理器
	视频处理器和发送卡集成设计，具有完备的视频输入接
口，包括 1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，1 路
HDMI，1 路 USB 播放，选配 1 路安卓子卡。安装安卓
子卡后，支持无线投屏，可播放手机或者 Pad 内容；
l 支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放
模式，支持双网口130万点带载；
	中国
	1
	台
	灵星雨、卡莱特、诺瓦

	6
	LED显示屏专用驱动电源（5V/40A）
	产品特点 厚度薄，能降低显示屏的厚度和重量，可靠性高，带载能力强，宽压输入90-264VAC，PF≥0.95双备份模式 保护功能：过载/短路保护 100%满载高温老化1年质保 尺寸：130X55X29mm输入电压/输入频率90~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动，40A/230VAC线性调整率≤0.5%输出过载保护110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间50ms，20ms额定
	中国
	42
	套
	创联、大华、诚联

	7
	LED显示屏背架结构+5公分黑钛不锈钢包边
	完成面尺寸：长4.88m*高1.92m
	中国
	7.99
	平方
	定制

	8
	配电箱
	10KW智能配电箱
	中国
	1
	套
	正泰、施耐德、西门子

	9
	综合布线
	屏体配电功率为10KW，需要220V电压3*4平方电源线1路，六类网线2根
	中国
	1
	项
	配套

	六、安装、附件

	1
	机柜
	800*600*2000（功放设备比较大，需要800深度可以放下）
	中国
	1
	个
	国产优质

	2
	音频接插件
	配套
	中国
	1
	批
	国产优质

	3
	专业音箱线缆
	配套
	中国
	1
	批
	国产优质

	4
	专用音频跳线
	1.5米、3米、5米
	中国
	1
	批
	国产优质

	5
	HDMI线
	2米、5米、15米
	中国
	1
	批
	国产优质

	6
	电源线
	RVV3*1.0
	中国
	1
	批
	国产优质

	7
	视频接插件
	HDMI接头、VGA接头、视频
	中国
	1
	批
	国产优质


二、基本要求
1. 本工程内设备的质保期不得低于3年，质保期自工程竣工，招标方验收合格之日算起，质保期内的质量问题，投标方负责免费维修或更换。项目内的所有设备因设计、制造、安装、调试等原因引起设备或部件的缺陷或损坏、运转不灵、达不到性能指标以及出现事故等情况，均由投标方负责，并免费（包括备件、耗材、人工等）为招标方及时修理、更换，更换的设备或部件应是原设备制造厂的产品。

2. 投标方应具备相关设备的设计、安装、维护能力。
3. 投标方应承诺提供下列售后服务：

接到报修电话后3小时内做出响应；接到报修电话后24小时内派维修工程师到现场进行故障处理（在质保期内是免费的，在质保期结束后所发生的费用由招标人承担。）

4. 投标单位需根据招标方要求仔细做好现场踏勘工作。

5. 货物必须是全新产品。国产产品，须为经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证合格产品；进口产品，应符合相应的产品技术国际标准。符合★、▲的技术指标。
6. 投标人负责本项目下全部设备的运输、安装、调试、和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

7. 系统主要设备及材料为工地现场交货价，需列出各种设备（材料）的单价，以及安装、调试、费率等所有的分项报价。

8. 投标人须提供主要设备的图片和文字介绍等资料。

9. 所有设备和装置均应满足相应的安全标准和操作规程，符合安全卫士要求。

10. 投标人应对其系统、功能的完整性负责，不能有遗漏项目。

11. 投标人须承担所提供货物牵涉的知识产品等法律责任。

12. 投标人应在其投标文件中提出详细的培训计划。

13. 投标人须对报告厅区域提供施工过程中的保护方案，因施工导致区域损坏所造成的损失由中标单位承担。

14. 验收条件：

（1）安装前，招标方对货物的品牌、数量、型号等方面进行验收。中标单位须提供货物的试验报告、出厂合格证书。

（2）中标单位应根据招标要求进行设备安装、调试后，由招标方进行使用性能方面的验收，中标单位须提供性能测试报告。验收时，中标单位项目负责人必须在场。

三、注意事项

1. 如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2. 投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3. 需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。
四、合同履行的监督

1. 按所签合同为准，工程实施过程中不得影响招标方的正常工作。


第 2 页 共 12 页

