双桨双舵船舶系统平台

技术要求

一、项目概况

本次采购项目是搭建双桨双舵船舶系统平台，其中包含标准尺度的双桨双舵船舶刚体模型，以及配套的水动力等操纵参数，具有可靠的控制系统和设备配置，配载姿态测试、定位测试、视觉测试、控制测试、通信传输传感设备系统，具有自主路径跟踪、控制规划、避障避碰功能，兼具实验、测试开发平台，实现多种情况下的自主航行和智能调度。

二、技术指标

设备需满足以下技术指标：

2.1 环境适应性

（1）可在2级海况下工作，3级海况生存;

（2）可在雨雾等不良天气工作;

2.2 航速和航程

（2）最大速度可达5节及以上;

（3）巡航速度2节的情况下续航大于等于4小时;

（4）巡航航程大于等于8海里;

2.3 协同性能

（1）可通过数据链将自身信息上传至控制站;

（2）可接受控制命令与其他船只配合;

2.4 控制系统功能

（1）系统可实时处理图像、GNSS、气象设备等多种传感器;

（2）系统可实时控制船只数只推进器的角度和速度;

（3）艇只巡航速度下循迹位置误差1m以内;

（4）艇只运动中可自动分析障碍物位置和运动情况，循迹中可自动发出警报并自动避碰;

（5）长度8m以上钢制船，航速5节，正面检测距离大于25米，侧面检测距离大于32米，目标检测率大于等于98%，避开率大于等于95%;

（6）静止的直径1m以上钢制浮球，检测距离大于8m，目标检测率大于等于95%，避开率大于等于90%;

2.5 密封性

（1）可在雨雾等不良天气工作;

（2）舱门水密，涌浪拍击船身不漏水;

（3）舱底泵自动排出舱底积水；

2.6 通讯系统的通信距离

（1）遥控距离不小于15km;

（2）图传系统距离不小于5km;

（3）具有多路冗余通信链路；

三、采购要求

- 总报价不得高于13.45万人民币；

- 供货时间为合同签订后一个月；

- 货物验收通过后，供货方开具全额发票，一次性付款；

- 设备免费质保期为合同验收后两年。