2023年轮机模拟器实验室改造升级项目技术要求

SMSC-2007型轮机模拟器的教员台控制系统，始建于2007年，由于年限太久，使用频繁，自然折旧和老损，在部分硬件性能上，已经严重落后于新型船舶轮机模拟器的教员台控制系统。

为满足2门本科课程《轮机模拟器与自动化机舱实习》、《机舱资源管理评估》的最新授课需求，根据前期申请和审批，现计划执行预算内的SMSC-2007型轮机模拟器的教员台控制系统改造升级项目：

对其升级改造如下：

1) 在校信息办有关校园网运行规则下，确定轮机模拟器教员台2台教师机联网运行模拟器软件的方案设计、100M局域网的硬件组网和噢易机房BOSS系统软件设置；

2) 在校信息办有关校园网运行规则下，确定轮机模拟器教员台对应80台学生工作站联网运行模拟器软件的方案设计、100M局域网的硬件组网和噢易机房BOSS系统软件设置；

3) 轮机模拟器教员台2台教师机的硬件，升级到流畅运行新安装19000TEU集装箱船舶模拟器软件的2D和3D操作界面；

4) 轮机模拟器教员台对应40台学生站的硬件，升级到流畅运行新安装19000TEU集装箱船舶模拟器软件的2D和3D操作界面；

5) ) 增设品牌的75寸交互式教学一体机，要求4K高清画质，安卓3+32G系统或者Win系统8G，带可移动底座，高度可升降调节，并实现轮机模拟器教员台2台教师机屏幕的无线传屏显示和触摸交互等教学功能；

6) 中压电模拟器的中压到低压转换无法模拟，需检查中压电模拟器的硬件接线、底层CAN通讯、各定制CAN站点控制电路板功能、以及模拟软件模块功能，通过更换硬件和(或)修复软件，恢复其模拟操作和演示功能；

7) 驾驶台和集控台的车钟按钮及其控制面板功能恢复等。