六自由度运动实验平台采购需求

| 一、项目概述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目背景 | 无 |
| 2 | *项目需要实现的功能或目 标 | 需要采购一台六自由度运动平台，用于模拟波浪作用下的的浮标运动状态进行波浪发电的实验测试。 |
| 3 | *采购用途 | 用于模拟海洋浮标在真实海况下的运动状态，为项目研究的波浪发电装置提供实验验证平台。 |
| 4 | *项目范围/内容 | 根据甲方要求图纸进行六自由平台设计，并进行工装加工；所实现的平台运动参数需满足甲方需求；实验平台需开展不同模拟条件下的平台运动试验测试；所设计的平台实验测试程序系统能够提供给甲方修改。 |
| 5 | *采购包（标段）划分情况 | 无 |
| 6 | *资金来源、金额及资金落实 情况 | 预算金额8万元，全部资金已经落实。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| 1 | *供应商资质 | 设定的资质要求与采购项目的具体特点和实际需要相关 联，不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧 视待遇。 - 具有法人证书； （2）技术人员具有专业技术职称证书。 |
| 1.1 | 项目经理资格要求 | 否 |
| 2 | *是否允许联合体投标 | 否 |
| 3 | *是否收取履约保证金 | 否 |
| 4 | *项目交付/实施时间 | 2024年9月30日前 |
| 5 | *项目交付/实施地点 | 交付地点：上海海事大学 |
| 6 | *合同文件（含支付方式） | 支付方式：公对公转账 |
| 7 | 其他商务需求 |  |
| 三、技术/服务要求 |  |  |
| 1 | 总体要求 | 无 |
| 2 | 需执行的国家相关标准、行 业标准、地方标准或者其他 标准、规范 | 无 |
| 3 | 需满足的质量、安全、物理 特性、工作条件等要求 | 无 |
| 4 | *详细技术要求/服务要求 | 满足平台测试运动参数需求，实验平台的控制程序甲方可调试并拓展相关功能。 额定总载荷：1000公斤，上平台直径1.4米. 调试软件随货一起送至客户现场，调试完成达到实验平台要求。并给予客户控制软件的修改权限，以便客户进行后续拓展功能的调试。. 运动参数. 姿态; 位移; 速度; 加速度; 定位精度. 俯仰; ±40°; ±50°/s; ±100°/s²; 0.01°. 滚转; ±40°; ±50°/s; ±100°/s²; 0.01°. 偏航; ±40°; ±50°/s; ±100°/s²; 0.01°. X侧向位移; ±300mm; 600mm/s; ≦0.7g; 0.01mm. Y纵向位移; ±200mm; 600mm/s; ≦0.7g; 0.01mm. Z垂直升降; 0-300mm; 600mm/s; ≦0.7g; 0.01mm. |
| 5 | 项目实施要求 | 无 |
| 6 | 对项目服务团队及成员的要 求 | 无 |
| 7 | 培训内容及要求 | 无 |
| 8 | 项目文档要求 | 无 |
| 9 | 安装、部署、 测试要求 | 无 |
| 10 | 所有权/知识产权归属及要求 | 无 |
| 11 | *项目成果文件/交付内容 | 六自由度运动平台一套 |
| 12 | *验收标准 | 验收标准由双方议定 |
| 13 | 其他技术要求 | 无 |

备注：“*”项目为必填项