上海海事大学交通运输学院多媒体教室

讲台、讲台椅、多媒体课桌椅制作技术要求

一、采购数量：

1、单人位课桌，数量：134；

2、单人位学生椅，数量：134；

3、讲台桌，数量：1；

4、讲台椅，数量：1；

二、详细式样参数

1、多媒体讲台（1800*700*850）（㎜）

材料采用E0级环保三聚氢胺饰面板制作，三面带围边台面采用25㎜厚板，其余用18㎜厚板。同色封色，讲台中控为内藏抽斗式装锁，主机箱前后装门，侧面及后门打散热口，前后门装同配锁，放功放位置内层板为活搁板便于调整，键盘. 抽斗装优质特尼斯三节道轨，门锁采用广东帝高品牌同配锁，优质五金配件连接。板材颜色由用户选择，暂定颜色白橡木纹色。

2、汽动升降讲台椅；

椅脚采用优质电镀五星脚，外贸汽动杆. 托盘，高密度回弹海棉. 韩国进口麻面面料. 高强度尼龙扶手. 中高背，颜色暂定黑色。

3、单人位带三面板式围边多媒体课桌（700*600*930）（㎜）

材料采用E0级环保三聚氢胺饰面板制作，带三面屏风式围边，台面采用25㎜厚板，其余用18㎜厚板，旁板连围边高度为930㎜，前端加装18㎜厚板式围边，高度为200㎜，机箱内加装电源档板，便于电源插座连接，键盘道轨采用优质特尼斯三节轨，优质同色封边条，机箱前.后背装门，侧板后门开散热孔，门锁采用广东帝高品牌同配锁，优质五金配件连接，颜色暂定白橡木纹色。

4、四脚钢木学生椅（250*350*430）（㎜）

材料采用25*25*1.2（㎜）方钢管成框架焊接而成，表面磷化去锈，随后静电喷塑，颜色银色，椅面嵌入钢管框架内，颜色暂定白橡木纹色。

三、产品质保要求：以上产品免费质保期不少于8年。